##### Fiche REFERENCE

| 1- Fonction du PRODUIT | 113 FAST | Seconde ISI |
| --- | --- | --- |

# FAST ( Function Analysis System technique )

C’est un outil qui permet de relier et d’ordonner toutes les fonctions techniques assurées par les éléments du produit en répondant aux questions :

FONCTION

QUAND ?

Fonctions simultanées de même niveau

COMMENT ?

DANS QUEL BUT ?

Lecture de droite à gauche

Lecture de gauche à droite

Le FAST permet dans l’analyse fonctionnelle de l’existant :

- de procéder à une étude critique des fonctions de service

- de procéder à l’évaluation fiable du produit

- de définir et caractériser les zones fonctionnelles d’un composant

Exemple : Store SOMFY : Fonction de service : Mettre en mouvement le rideau FP2

FP 2

Mettre en mouvement le rideau

FP 2.1

Dérouler/

Enrouler

FP 2.3

Limiter le mouvement

FP 2.2

Guider le rideau

FP 2.1.1

Traiter

FP 2.1.2

Transformer l’énergie

FP 2.1.3

Adapter l’énergie

FP 2.1.4

Distribuer l’énergie

Partie commande

Moteur

220 V

Mécanisme à engrenages

Contacteurs

Leviers articulés

Rouleau

Capteurs de fin de course

(haut et bas)

Fonction de service		Fonctions techniques					Solutions retenues