# ETATS LOGIQUES

Les fonctions logiques permettent d’établir la relation entre une sortie logique et une ou plusieurs entrées logiques.

Partie de commande

S

e0

e1

e2

S = f(e0,e1,e2 )

Les Fonctions logiques sont réalisées par la partie de commande. ( PC)

- Une entrée logique est une information reçue par la PC. Cette information peut être vraie ou fausse.

Si elle est vraie, elle prendra comme valeur symbolique	« 1 »

Si elle est fausse, elle prendra comme valeur symbolique 	« 0 »

Ces valeurs sont appelées valeurs binaires. Elles n’ont aucun caractère algébrique.

Ex :On appuie sur un bouton poussoir « S1 »,	   	on notera  S1 = 1

On n’appuie pas sur un bouton poussoir « S1 »	on notera  S1 = 0

- Une sortie logique est un ordre émis par la PC ( Ex : vers la PO). Cet ordre peut être vrai ou faux.

S’il est vrai, il prendra comme valeur symbolique	« 1 »

S’il est faux, il prendra comme valeur symbolique 	« 0 »

Ex : La lampe « H1 » est allumée 		on notera H1 = 1

La lampe «  H1 » est éteinte			on notera H1 = 0

Définitions :

1 : Composition d’un symbole logique

## 2 : Logigramme : Association de fonction logique

## 3 : Table de vérité : Une table  de vérité est un tableau qui définit l’état logique de la variable de sortie en fonction de l’état logique des variables d’entrée.

4 : Proposition logique : Description littérale de la fonction.

On cite les conditions et on donne le résultat attendu.

# FONCTION DE BASE :

## Fonction « NON »  :

## SYMBOLE		 Table de vérité                  Proposition logique

1

a

S

Si      a = 0       ALORS        S = 1

| ## a | ## S |
| --- | --- |
| ## 0 | ## 1 |
| ## 1 | ## 0 |

S   =   / a

Equation logique :						se lit  S = a barre

## Fonction «  ET » :

## SYMBOLE		    Table de vérité             	  Proposition logique

| & a S b b Si a = 1 ET b = 1 ALORS S = 1 | ## a | ## S |
| --- | --- | --- |
| ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## 0 | ## 1 | ## 0 |
| ## 1 | ## 1 | ## 1 |
| ## 1 | ## 0 | ## 0 |

S  =  a  .  b

Equation logique :				 nota : «  .  » est l’opérateur logique ET

## Fonction «  OU » :

## SYMBOLE	           Table de vérité    	      Proposition logique

| b Si a = 1 OU b = 1 ALORS S = 1 =1 a S b | ## a | ## S |
| --- | --- | --- |
| ## 0 | ## 0 | ## 0 |
| ## 0 | ## 1 | ## 1 |
| ## 1 | ## 1 | ## 1 |
| ## 1 | ## 0 | ## 1 |

S = a + b

Equation	logique :

nota : «  +  »  est l’opérateur logique OU