Les liaisons mécaniques

- Notion de degré de liberté :

Une pièce qui n’a aucun contact avec une autre pièce est dite libre.Elle peut effectuer 6 mouvements élémentaires .

# S

# x

# y

O

O

Le solide S  peut effectuer une translation selon l’axe (O,x)   (le sens n’a pas d’importance), une translation suivant (O, y) et une translation suivant (O,z).

Il peut aussi effectuer une rotation autour de (O,x), une seconde autour de (O, y) et une troisième autour de (O,z).

Nous dirons que cette pièce possède 6 degrés de liberté. 6 est le nombre de degré maximum que peut posséder une pièce.

- Notion de liaison entre deux pièces :

Lorsqu’une pièce est en contact avec une autre pièce et que l’on désire maintenir ce contact, on dira que l’on a établit une liaison entre ces deux pièces.

Pour étudier les mouvements relatifs d’une pièce en liaison avec une autre, on maintient fixe une des pièces et on observe les mouvements que peut faire la deuxième pièce tout en gardant le contact avec la première.

Exemple : brosse sur le tableau

Si l’on veut conserver la liaison entre la brosse et le tableau, la brosse ne peut faire :

-que deux translations, Tx et Ty.

-qu’une rotation Rz

O

Tableau (0)

Brosse (1)

| On peut alors résumer , comme dans le tableau ci-contre, les mouvements du solide 1 par rapport au solide 0 | T | R |
| --- | --- | --- |
| X | 1 | 0 |
| Y | 1 | 0 |
| Z | 0 | 1 |

Le nombre de degré de liberté d’une liaison est le nombre de mouvements élémentaires que la liaison autorise.

Exemple : Dans le cas de la  liaison entre la brosse et le tableau, le nombre de degré de liberté de la liaison est 3 puisque la brosse peut faire trois mouvements élémentaires.

3) Tableau des liaisons

Le tableau ci-dessous recense l’ensemble des liaisons existantes et précise, pour chacune d’elle, les mouvements élémentaires qu‘elle permet.

| Nom de la liaison | Mouvements relatifs |
| --- | --- |
| Liaison encastrement | Aucun mouvement |
| Liaison glissière | Une translation |
| Liaison pivot | Une rotation |
| Liaison hélicoïdale | Une translation et une rotation dépendante |
| Liaison pivot glissant | Une translation, une rotation |
| Liaison appui-plan | Deux translations, une rotation |
| Liaison rotule | Trois rotations |
| Liaison linéaire annulaire | Trois rotations, une translation |
| Liaison linéaire rectiligne | Deux translations, deux rotations |
| Liaison ponctuelle | Deux translations, trois rotations |

Exemple : la brosse sur le tableau peut faire deux translations et une rotation.La liaison entre la brosse et le tableau est donc une appui-plan.