# Le courant électrique :

Le courant électrique parcourt le circuit électrique lorsque l’interrupteur est fermé.  Il est caractérisé par son intensité .

L’intensité du courant électrique est la même

en tout point d’un circuit sans dérivation.

Unités :

L'intensité du courant électrique est exprimée en Ampère (A)

milliampère : mA  (1/1000 A)           kilo ampère : KA   (1000 A)

Dans un circuit avec dérivation, l’intensité du courant principal est la somme des intensités des courants dérivés.

## Ordres de grandeur de l’intensité du courant :

Dans un composant électronique : quelques milliampères

Dans un appareil domestique : quelques Ampères

Dans les lignes de distribution Edf : quelques kilo ampères.

## Mesure de l'intensité du courant électrique :

L’ampèremètre se raccorde en série avec le circuit électrique.

Le courant circule dans l’ampèremètre.

# LA TENSION électrique :

La tension caractérise la différence de potentiel entre deux points d’un circuit électrique .

.Unités :

La tension U est exprimée en Volts (V)

millivolt : mV  (1/1000 V)             kilo Volt : KV   (1000 V)

Dans un circuit avec dérivation, la tension appliquée à chaque récepteur est identique.

## Ordres de grandeur de la tension :

Dans un composant électronique : quelques millivolts à quelques volts

Dans un appareil portatif à accumulateur : 6 à 24V

Dans un appareil domestique : 240 V

Dans les lignes de distribution Edf : 240 V à 400 KV.

## Mesure de la tension électrique :

Le voltmètre se raccorde en dérivation avec le circuit électrique.

## Tension continue ou alternative :

Un courant électrique est dit continu s'il circule continuellement dans la même direction, ou alternatif s'il circule alternativement dans les deux sens.

La tension continue est fournie par les piles, accumulateurs, générateurs de tension de laboratoire.    Elle est généralement inférieure à 100V

La tension alternative plus facile à produire en grande quantité est fournie par EDF . Elle est distribuée en 240V ou 410V à l’usager.

# Puissance et energie

La puissance est le résultat du passage d’un courant I dans un récepteur alimenté sous une tension U .

P = U * I    (P en Watt   U en Volt  I en A)

La puissance (P) caractérise la capacité d’un récepteur à produire de l’énergie (W).                                W = P * t

Unités de puissance :     watt : W

Unités d’énergie :    Joule : J ou  wattheure : Wh

Le producteur d’énergie Edf facture à ses client l’énergie consommée , au tarif de 0,51F le KWh

Le Wh est l’énergie absorbée en 1 h par un récepteur de puissance 1W.

Exemple :

Un radiateur électrique de puissance 2000W allumé pendant 3 h , consomme  une énergie W = 2000 X 3 = 6000Wh   soit 6 KWh

## Ordres de grandeur:

Dans un composant électronique : quelques milliwatts à quelques watts

Dans un appareil portatif à accumulateur : 1 à 100W

Dans un appareil domestique : lampe 100W ,   lave linge 3KW

Centrales de production Edf :

Eolienne 100 KW

Barrage Hydroélectrique : 400 MW (Méga Watts)

Centrale atomique 40 GW (giga watts).

Circuit électrique, tout chemin capable de conduire un courant électrique.

## Ampère, unité de l'intensité du courant électrique de symbole  A, qui doit son nom au physicien français du XIXe siècle André Marie Ampère. L'ampère comme

Dans tout circuit conducteur, les électrons s'écoulent du point de plus bas potentiel au point de potentiel supérieur. Un tel courant électrique est dit continu s'il circule continuellement dans la même direction, ou alternatif s'il circule alternativement dans les deux sens.

Trois paramètres indépendants permettent de décrire un courant : la différence de potentiel — également appelée force électromotrice (f.e.m.) —, l'intensité du courant, généralement exprimée en ampères, et la résistance du circuit.